PAGE  
2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                       Выключатели серии ВА50-41
Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

	Тип
	      ВА 52-41
	        ВА 53-41
	         ВА 55-41
	     ВА 56-41

	Наличие макс. расцепителя
	электромагнитный
	Полупроводнико-вый и  электромаг нитный
	Полупроводнико-вый
	Без расцепителей

	Тип защиты (блок МРТ) 
	Выберите нужный по таблице 1

	Ном.напр, В
	~ 660
	=440
	~660           
	=440
	~660                 
	=440
	~660                
	=440

	Ном.ток,А

(для ВА5241  укажите ток электромаг. расцепителей)
	2500

3200

4000

5000

6300

7000
	2400

3800

6000
	1000; 630; 400; 250
	1000; 630; 400; 250
	1000; 630

	Исполнение
	Стационарный с ручным приводом

Стационарный с электромагнитным приводом

Выдвижной с ручным дистанционным приводом

Выдвижной с электромагнитным приводом

	Напряжение э/м привода, В
	Перем.ток:127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660

Пост.ток:   110; 220 

	Доп. сборочные единицы
	Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2

	Напряжение нез.расц., В
	Перем.ток: 110, 127, 220, 230,240, 380, 400, 415, 550, 660

Пост.ток:    110, 220, 440

	Присоединение
	Для стационарных
	Переднее алюм.шиной

Переднее медной шиной

Переднее алюм.кабелем без каб.наконечника (до 800А)

Переднее медн.кабелем без каб.наконечника (до 800А)

Заднее алюм.шиной

Заднее медной шиной

	
	Для выдвижных
	Заднее алюм.шиной

Заднее медн.шиной

	Клим.исполн.
	УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3


Таблица 1

	МРТ1
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и  однофазного к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1; 0,15;0,20;0,25;0,3;0,35;0,4с (для ВА5341, 5541 переменного тока)

	МРТ2 
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и токов включения с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1; 0,15;0,20;0,25;0,3;0,35;0,4с (для ВА5341, 5541 переменного тока)


	МРТ6
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,1;0,2;0,3с (для ВА5341, 5541 постоянного тока) 

	МРТ8
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. с выдержками времени при к.з.: мгн;0,2;0,4;0,6с (для ВА5341, 5541 постоянного тока)

	МРТ4
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з., токов включения с выдержками времени при к.з.:мгн;0,2;0,25;0,35;0,4;0,45;0,55;0,6с (для ВА5341,5541 переменного тока)

	Нет
	Электромагнитный расцепитель тока для защиты от токов к.з. (для ВА 5241)

	Нет
	Без  расцепителей (для ВА5641)


Таблица 2

	Услов-ное обозно-чение исполнения
	Кол-во свободных контактов
	Количество доп. свободных контактов
	Независи-мый расцепитель
	Нулевой

расцепи-тель
	Вспомогательный контакт сигнализации

	
	Замы-каю-щих
	Размыкающих для выключателей
	Размыка-ющих
	Замыка-ющих
	
	
	

	
	
	С ручн

Приво-дом
	С э/м

Приво-дом
	
	
	
	
	

	00
	   -
	    -
	   -
	       -
	       -
	       -
	      -
	        -

	11
	   2
	    2
	    1
	       2
	       2
	       -
	      -
	        -

	15
	    -
	    -
	    -
	       -
	       -
	       -
	      +
	        -

	18
	    1
	    2
	    1
	       2
	       2
	       +
	      -
	        -

	22
	    1
	    2
	    1
	       -
	       -
	       +
	      +
	        -

	25
	    2
	    2
	    1
	       -
	       -
	       -
	      +
	        -

	45
	    -
	    -
	    -
	       -
	       -
	       -
	       -       
	        +

	46
	    2
	    2
	    1
	       2
	       2
	       -
	       -
	        +

	47
	    1
	    2
	    1
	       2
	       2
	       + 
	       -
	        +

	49
	    -
	    -
	    -
	       -
	       -
	       -
	       +
	        +

	51
	    2
	    2
	    1
	       -
	       -
	       -
	       -
	         -

	52
	    1
	    2
	    1
	       -
	       -
	       +
	       -
	         -

	54
	    2
	    2
	    1
	       -
	       -
	       -
	       +
	         +

	58
	    1
	    2
	    1
	       -
	       -
	       +
	       +
	         +


Примечание. У выключателей ВА56-41 исполнение с нулевым расцепителем отсутствует

